Biežāk uzdotie jautājumi par LKS-2020

Kas notiks ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras informācijas sistēmām no 2026. gada 1. oktobra?

2026. gada 1. oktobrī pastāvīgo bāzes staciju tīkls LatPos tiks pārslēgts reālā laika korekcijas datu pārraidei LKS-2020. Tajā pašā laikā Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze tiks pārslēgta uz versiju, kurā ģeodēziskā tīkla punktu koordinātu vērtības būs tikai LKS-2020.

Aģentūras publicēšanas sistēmā esošie ģeotelpiskie dati tiks izteikti LKS-2020. Tas ietekmēs gan karšu pārlūku “LĢIA Kartes”, gan ģeotelpisko datu tīmekļa pakalpes.

Aģentūras tīmekļa vietnē būs pieejams kalkulators, kas atbalsta liela apjoma teksta datu  pārrēķinus starp LKS-92 un LKS-2020.

Vai nepieciešama ģeodēziskā instrumenta īpaša uzstādīšana darbam ar LKS-2020?

Sākot ar 2026. gada 1. oktobri ģeodēziskais instruments, piemēram, GNSS uztvērējs, izmantojot reālā laika datu pārraidi, saņems korekcijas no pastāvīgo bāzes staciju tīkla LatPos jau LKS-2020 un tāda pat koordinātu sistēma jāizvēlas instrumentā. Instrumentā ir jāielādē kvaziģeoīda modelis “LV14_2020”, kas ir izstrādāts LKS-2020 un pieejams LĢIA mājaslapā, ir jāatjauno arī instrumenta iekšējā programmatūra / koordinātu bibliotēka.  Iekārtas iestatījumos jāaktivizē LKS-2020 un LV14_2020.

Vai koordinātu vērtības maiņa starp LKS-92 un LKS-2020 izmainīs ģeotelpiskos datus?

Izmaiņas TM plaknes koordinātu vērtībās starp LKS-92 un LKS-2020 ir virzienā uz ziemeļrietumiem no 7 līdz 12 cm. Izmaiņas skar tikai koordinātu vērtības, līdz ar to savstarpējie attālumi starp apvidus objektiem nemainās.

Koordinātu sistēmas maiņa pēc būtības ietekmē tikai tos ģeotelpiskos datus, kuru precizitāte ir labāka vai tuva koordinātu starpībām starp LKS-92 un LKS-2020, piemēram, augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija, ģeodēzisko mērījumi dati, augstas precizitātes lāzerskenēšanas dati. Lai šie dati korekti atbilstu LKS-2020, tie būs jāpārrēķina, izmantojot datu apstrādes programmatūrās pieejamos pārrēķina rīkus.

Kā pāreja uz LKS-2020 ietekmē normālās augstumu vērtības noteiktas ar GNSS instrumentu?

Normālo augstumu ieguvei LAS-2000,5 ar GNSS instrumentu jāizvēlas kvaziģeoīda modelis LV14_2020, ko nepieciešams ielādēt instrumentā. Kvaziģeoīda LV14_2020 precizitāte un noteiktība identiska kvaziģeoīdam LV'14.