Par LKS-2020 atbalstu populārākajās programmatūrās

QGIS / MapServer / PostgreSQL+PostGIS

Strādājot ar koordinātu sistēmām nav jāpievērš tik liela uzmanība pašas lietotnes versijām, cik izmantotās PROJ bibliotēkas versijai, jo koordinātu transformāciju nodrošina PROJ bibliotēka un tās funkcionalitāte.

LKS2020/Latvia TM (EPSG:10306) atbalsts ir pieejams sākot ar PROJ 9.6.1 versiju (EPSG datubāze sākot ar v12.009, 2025-05-14).

Ja tiek lietota programmatūru, kas bāzēta uz PROJ 9.6.1, nav jāveic speciālas darbības, tikai jāpārliecinās, ka PROJ ir atļauts lejupielādēt pārejas / transformācijas virsmas:

1) ja PROJ ir norādīts un atļauts izmantot tīkla resursus, tad programmatūra pati automātiski lejupielādēs pārejas virsmu uz LKS-2020 pie pirmās transformācijas, arī tad, ja lietosiet ar QGIS vai jebkuru citu rīku;

2) ja PROJ nav atļauts izmantot tīkla resursus, tad pārejas virsmu lejupielāde un novietošana sistēmā ir paša speciālista atbildība.

Ja tiek izmantotas vecākas programmatūras un PROJ versijas, jāņem vērā:

1) nelietot vecāku PROJ par 6.0.0 versiju;

2) ekvivalenti, kā iepriekš aprakstītajā situācija ar PROJ 9.6.1, ir jāpārliecinās, ka PROJ ir atļauts lejupielādēt transformācijas virsmas;

3) jāpapildina manuāli vai jāatjaunina lokāli izmantotie koordinātu sistēmu saraksti un koordinātu transformācijas ķēdes (pipeline) dati, lai satur jaunos EPSG kodus un koordinātu transformācijas ķēdes definīcijas.

Koordinātu transformācijas ķēdes piemērs PROJ 8.2.1 ar PostgreSQL 14 +PostGIS

Esri ArcGIS

ArcGIS Pro nodrošina iespēju veidot jaunas datubāzes LKS-2020 un veikt koordinātu transformāciju uz LKS-2020.

Sākot no 3.6. versijas ģeogrāfiskās transformācijas faili iekļauti “ArcGIS Coordinate Systems” datu pakotnē.

Līdz 3.6. iespējams veikt faila izveidi izmantojot rīku “Create Custom Geographic Transformation” (dokumentācija).

“Convert Coordinates” rīks un ArcGIS Pro rīkjosla atbalsta LKS-2020 (dokumentācija).

ArcGIS Enterprise atbalsta darbu LKS-2020 jaunākajā programmatūras versijā.

ArcGIS Enterprise vidē ģeogrāfiskās transformācijas faili jāpievieno manuāli  (dokumentācija).

ArcGIS Online Atbalsta darbu LKS-2020.

Šeit pieejama vispārīga dokumentācija par ArcGIS atbalstītajām koordinātu sistēmām.

Bentley Systems

Bentley v8i un vecākas versijas, piemēram, MicroStation, Bentley Map, neatbalsta koordinātu transformācijas, izmantojot NTv2 formāta pārrēķinu virsmu.

Bentley CONNECT Edition no versijas ar numuru 10.16, piemēram, MicroStation CONNECT, OpenCities Map, OpenRoads, ir pilns režģa balstīta koordinātu transformācijas (grid-based transformation support) atbalsts, kas atbalsta koordinātu pārrēķinus izmantojot pārrēķinu virsmas, tai skaitā arī NTv2 formātā. Ar šo metodi koordinātu pārrēķins starp divām sistēmām tiek veikts, izmantojot iepriekš aprēķinātu korekciju režģi / virsmu, nevis vienkāršu matemātisku formulu.

Sākot ar MicroStation 2026 (CONNECT Edition), kas izlaista 2026. gada februārī, versijas numurs: 26.00 ir pilns LKS-2020 atbalsts.

AutoCAD / ZWCAD

Līdz 2026. gada 1. aprīlim nav apstiprinājuma, ka Autodesk AutoCAD Map 3D un Civil 3D, kas atbalsta koordinātu sistēmu transformācijas būtu iekļauts LKS-2020. Līdz ar to lietotājiem nepieciešams definēt LKS-2020 manuāli, piesaistot pārrēķinu virsmu NTv2 formātā, izmantojot tīmeklī atrodamo Autodesk oficiālo dokumentāciju.

Standarta AutoCAD (arī ZWCAD) koordinātu sistēmu, ģeodēzisko transformāciju atbalsts nav paredzēts, jo programmatūra paredzēta precīzai rasēšanai.